中考电功率计算题走向

电功率计算是历年中考命题的热点内容之一，纵观近几年中考电功率计算题的走向，笔者发现除了一直保持着的紧密联系工农业生产和日常生活实际这一大特色外，从05年开始又有了新动向，就是将计算与其它题型结合起来，改单纯的计算为计算与说理、计算与设计、计算与评估等，向以计算为主体的综合型计算方向发展。

1. 计算与评估

例1. 图（a）是某同学为探究调光灯工作原理而设计的一个调光电路，已知元件的规格分别为：灯泡（6V3W）、变阻器（0~18Ω）电源电压为6V。（设灯丝的电阻不随温度而改变）

（1）S闭合时，把滑动变阻器的滑片从B调到A，求A表和V表的读数变化范围以及灯泡的最小功率。

（2）另一位同学设计的调光电路如图1（b）所示，请对这两种调光电路作出你的评价。

解析：（1）灯丝的电阻R1=U2P¶î=£¨6V£©23W=12Ω。当S闭合、P在B端时，变阻器全部电阻接入电路，这时电路中电流最小，I=UR+R¡ä=6V12Ω+18Ω=0.2A，灯泡两端的电压也最小，UL=IRL=0.2A×12Ω=2.4V，灯泡的功率最小，PL最小=ULI=2.4V×0.2A=0.48W。

P在A端时，电路中只有一个灯泡，电压表示数为电流电压U=6V，电路中的电流为I=URL=6V12Ω=0.5A（或此时灯泡正常发光I=P¶îU¶î=3W6V=0.5A）。滑片P从B调到A，A表示数变化范围为0.2A~0.5A，V表示数变化范围为2.4V-6V。

（2）对这两种调光电路的评价具有开放性，如：（b）图调光电路好，当P滑到a端时，灯泡被导线短路，不发光，P滑到b端时，灯泡跟变阻器并联正常发光，故它的功率范围为0~3W；而a图中，灯泡的功率范围较小，为0.48W~3W。也可答成（a）图调光电路好，a图中灯泡正常发光时，变阻器不连入电路，不消耗电能，而（b）图中的变阻器仍消耗电能！等等。

2. 计算与设计

例2. 如图2所示，右边虚线框内有两个阻值相等的电阻R1、R2和一个开关S，当开关S闭合时，电流表的示数增加0.2A，电路的总功率增加1.6W。请你画出两种可能的连接电路图，并分别计算电源电压U和电阻R1、R2的值。

解析：先将两种可能的电路设计出来，两电阻R1、R2的连接无非是串联、并联两种，我们设计成：（1）R1、R2串联，然后用开关S对其中一个短路，如图3所示；（2）先将R1连入电路，然后通过闭合开关S，使R2与R1并联，如图4所示。

设开关S1闭合前，电路中的总电流为I前，总功率为P前；S闭合后，电路中的总电流为I后，总功率为P后。我们抓住电路中的总电压不变，有：P前=UI前，P后=UI后，P后-P前=U（I后-I前），U=Pºó−PÇ°Iºó−IÇ°=1.6W0.2A=8V。

对于图3，有：UR1−UR1+R2=UR1+U2R1=U2R1=8V2R1=0.2A，R=20Ω，R2=R1=20Ω，

对于图4，有：(UR1+UR2)−UR=UR1=8VR2=0.2A，R2=40Ω，R1=R2=40Ω

3. 计算与说理

例3. 如今电力供求矛盾日益突出，为缓解电力紧张的局面，电力部门极力推荐市民使用节能灯，日前市场上有一种“220V   11W”的节能灯，它的发光效果与“220V  60W”的普通白炽灯相当。表中所列为这两种灯的参数。

（1）节能灯正常工作时通过的电流是多少？

（2）根据表中有关参数，通过计算说明：在正常使用的情况下哪一种灯在经济上更具有优势。

|  | 额定电压 （V） | 额定功率（W） | 平均寿命 （h） | 售价 （元/只） | 电费 （元/度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白炽灯 | 220 | 60 | 1500 | 2.5 | 0.5 |
| 节能灯 | 220 | 11 | 6000 | 22 | 0.5 |

解析：（1）节能灯正常工作时，通过的电流I=P¶îU¶î=11W220V=0.05A。

（2）以一只节能灯平均使用寿命内所需成本来进行比较。节能灯使用6000h的耗电量为W1=P1t=11×10-3kW×6000h=66kW·h，它的使用成本为66×0.5元+22元=55元。白炽灯点亮6000h，需要灯泡4只，总耗电量为W2=P2t=60×10-3kW×6000h=360kW·h，它的使用成本为360×0.5元+2.5×4元=190元。显然使用节能灯更具优势。